竞争性磋商文件

- 项目编号：XYCS-泽豪-20221109

- 项目名称:盱眙技师学院高技学生公寓楼网络、视频监控、广播及电子围栏报警系统采购项目

采 购 人：盱眙县职业教育集团

采购代理机构：江苏泽豪工程咨询管理有限公司

二○二二年十月二十五日

目   录

第一章   磋商文件

一、磋商邀请

二、供应商须知

三、合同主要条款及通用条款

四、合同格式

五、项目采购需求

第二章    响应文件格式

一、磋商函

二、报价明细表

三、服务承诺

四、资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件

五、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

六、示范格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

第一章   磋商文件

第一部分   磋商邀请

项目概况

盱眙技师学院高技学生公寓楼网络、视频监控、广播及电子围栏报警系统采购项目的潜在供应商应在盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪盱眙分公司获取采购文件，并于2022年11月09日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：XYCS-泽豪-20221109

项目名称：盱眙技师学院高技学生公寓楼网络、视频监控、广播及电子围栏报警系统采购项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

最高限价：29.5万元。

采购需求：网络设备采购。

合同履行期限：合同签订后30日历天供货完成。

本项目（否）接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）提供营业执照或三证合一营业执照。（复印件并加盖供应商公章，必须提供）

（3）法定代表人资格证明或授权委托书。

（4）承诺书（格式按照示范格式三要求）

3.本项目的特定资格要求：

（1）本次项目不接受联合体供应商参加磋商。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 %，其中小微企业所占比例应为 %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第 33 项。

- 注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业

- 三、获取采购文件

时间：2022年10月25日至2022年11月01日（每天上午8：30至11：30，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室

方式：线上购买

售价：300元

- 四、响应文件提交（由于疫情影响，供应商可以到现场开标也可通过邮寄方式将响应文件快递至代理公司）：

截止时间：2022年11月09日14点30 分（北京时间）

地点：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪开标室

- 五、开启

时间：2022年11月09日14点30 分（北京时间）

地点：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室江苏泽豪开标室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

本项目不收取磋商保证金，履约保证金:成交供应商必须在签订合同之前，向采购人缴纳1%的履约保证金。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：盱眙县职业教育集团

地    址：盱眙县职业教育集团

联系方式：汪良栋         电话：13776736196

招标办联系人：吕勇昌   电话：15951261166

- 2.采购代理机构信息

名    称：江苏泽豪工程咨询管理有限公司

地　　址：盱眙县中澳生态城商业区52号楼206室

联系方式：17766119192

第二部分    供应商须知

友情提醒:磋商供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果磋商供应商未按照磋商文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者磋商供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。

一、总  则

1.适用范围本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的磋商供应商

2.1磋商供应商必须符合第一部分磋商邀请中磋商供应商资质要求；

2.2凡有能力按照磋商文件规定的要求交付货物、工程和服务的磋商供应商均为合格的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2咨询费

本次代理费由成交供应商支付，人民币贰仟贰佰元整，成交供应商必须在成交通知书发出前向江苏泽豪工程咨询管理有限公司交纳咨询费，此费用须包含在报价中，但无须单独列项计取。

4.法律适用

4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.磋商文件的约束力

5.1磋商供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。

二、磋商文件

6.磋商文件构成包括：

第一章  磋商文件

- 响应文件格式

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在磋商截止时间十日前以书面形式通知采购人，采购人对磋商截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于磋商供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由磋商供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。

8.磋商文件的更正或补充

8.1在磋商截止时间五日前，采购人或代理机构可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对磋商文件的更正将在江苏省盱眙中等专业学校网进行公告。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的磋商供应商都具有约束力。

8.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商日期。

三、响应文件

9.响应文件的语言及计量单位

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分（有关格式按磋商文件第二章“响应文件格式”要求）:

10.1.1磋商函

10.1.2磋商报价

10.1.3拟委派的项目负责人及项目组成员配备表

10.1.4项目技术方案

10.1.5服务承诺及合理化建议

10.1.6资质审查时磋商供应商必须提交的资格证明文件；

10.1.7最终价格评审时磋商供应商需提供的证明文件。

10.1.8磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

10.1.9示范格式

11.磋商报价

11.1本项目采用总承包方式，因此磋商供应商的报价包含文件所要求的可能发生的技术服务、心理咨询、人员培训、人员保险等相关税费、人工工资等其他有关的所有费用。成交后不得以任何理由要求追加任何费用。

11.2采购人或代理机构不接受备选的磋商方案或有选择的报价。

11.3本次磋商项目报价均须以人民币为货币单位。

12.磋商保证金

本次项目不收取磋商保证金。

13.磋商有效期

13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。磋商供应商可以拒绝接受采购人或代理机构的这种要求而放弃磋商，采购人或代理机构在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商有限期满后五天内无息退还其磋商保证金。同意延长的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.响应文件份数和签署

14.1磋商供应商应严格按照供应商须知第10条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和两份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准，响应文件须胶装成册。

14.2 响应文件的正本和所有副本均须打印,正本须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。

14.3 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由磋商供应商法定代表人或其委托受托人签字。

14.4本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封及标记

15.1磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。

15.2信封（箱）封面注明采购项目名称、编号、采购人名称、磋商供应商名称。

15.3响应文件未按第15.1和15.2条的要求密封和加写标记，采购人或代理机构将拒绝接收。

16.响应文件递交截止时间

16.1采购人或代理机构收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

16.2采购人或代理机构可按第8条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的响应文件

17.1采购人或代理机构将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前，以书面形式通知采购人或代理机构。

18.2响应文件的修改文件应按第14条规定进行编制和签署，并按第15条规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件递交截止时间前送达。

18.3在响应文件递交截止时间之后，磋商供应商不得对其响应文件做任何修改。

18.4磋商供应商不得在响应文件递交截止时间起至磋商活动结束前撤回响应文件，否则磋商保证金将被没收。

五、磋商、推荐成交候选人

19.磋商

19.1采购人或代理机构将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商。采购人、磋商供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督磋商活动。参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

20.磋商小组

20.1采购人或代理机构根据项目特点组建磋商小组，磋商小组三人（含）以上奇数组成。

20.2磋商小组由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

20.4 磋商小组应对磋商供应商的商业、技术秘密予以保密。

21. 磋商程序

21.1磋商开始前，由采购人或代理机构对磋商供应商的资质先进行审查，对于符合磋商文件资质要求的磋商供应商可继续参加磋商，若磋商供应商资质条件不符合磋商文件要求的，可取消其继续参加磋商的资格。

21.2磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

21.3磋商供应商法定代表人参加磋商的按响应文件的相关格式填写资格证明文件，并将法定代表人的身份证原件带至磋商现场，以备验证。

23.4磋商供应商授权委托人参加磋商的按响应文件的相关格式填写授权委托书，并将授权委托人的身份证原件带至磋商现场，以备验证。

21.5由磋商小组成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商，磋商可以是多轮次进行。

21.6磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。如果参加磋商供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

21.7磋商小组根据磋商情况可以要求磋商供应商进行两次或两次以上的磋商报价。磋商结束后磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内所进行的最终报价（最终报价将作为评审的依据）。

22.对响应文件的初审

22.1对响应文件的初审包括审查磋商供应商的资质、响应文件的完整性以及对磋商文件的响应程度。

22.1.1磋商小组将审查每份响应文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误。

22.1.2磋商小组还将审查每份响应文件对磋商文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的所有条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了买方的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上同意。

22.1.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

22.2.1如果单价与数量的乘积和总价不一致时，应以单价为准修正总价。

22.2.2如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

22.2.3如果磋商供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

22.2.4若磋商供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝，其磋商保证金将被没收

22.3.无效响应文件条款：

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定资质要求的；

（3）经磋商，磋商供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

（4）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

（7）经查实提供虚假材料谋取成交的；

22.4出现下列情形之一的，采购人或者采购中心应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有磋商供应商。在特殊情况下，采购人有权在向采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家磋商供应商进行磋商。

23.响应文件的澄清

23.1在磋商期间，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件进行澄清。磋商供应商应派法定代表人或其授权委托人和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受咨询。

23.2磋商小组认为有必要，可要求磋商供应商对某些问题作出书面答复。书面答复必须由磋商供应商法定代表人或其授权委托人签署，并作为响应文件的补充。

23.3磋商中，磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

24.推荐成交候选人

24.1磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.2磋商小组在推荐成交候选人时将考虑以下因素:

（1）磋商货物、服务的最终报价；

（2）货物、服务的质量、性能、技术参数响应；

（3）参加磋商供应商承诺的售后服务等。

24.3评标办法

24.3.1本次项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.3.2综合评分法，是指在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下,按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的供应商作为成交候选人或者成交人的评标方法。在满足采购基本要求的前提下，所报产品是经国家认定的节能、环保分别给予最终总报价2%、2%的价格扣除（特别说明:节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书复印件为准）。

24.3.3政策功能落实：

（一）小微型企业价格扣除

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（二）联合体及分包

（1）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（三）小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

（四）残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（五）监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中编入加盖出具单位公章的件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（六）对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

各磋商供应商若为小型或微型企业，必须提供书面承诺及相关材料（详见示范格式四、示范格式五）。

24.3.4在满足磋商文件要求的条件下，磋商小组将按第24.2及24.3条所列各项因素对磋商供应商及其供应货物、服务进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务综合评审后按得分由高到低来确定,并推荐出1名成交候选人。

具体评标分值如下：（100分）

| 项目 | 项目细则 | 评分细则、标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价/投标报价) x 30分。 | 30分 |
| 技术部分 | 技术参数匹配 | 所投产品功能、技术参数、配置符合或优于招标文件所列技术指标要求得30分，带“★”标为设备基础参数，每有一项负偏离扣2分,直到扣完为止。 注明:技术参数中如要求提供检测报告、证书、截图或其他证明材料的，投标人需按要求提供相应证明材料，未提供则视为负偏离。 | 30分 |
|  | 售后方案 | 1、投标人书面承诺提供每天24小时技术支持服务，在接到用户电话后在30分钟内响应，2小时到现场，8小时内予以解决问题的得2分，不承诺不得分，本项最多得2分。（须提供承诺书） 2、投标人书面承诺中标后在江苏省设立不少于3人专业售后服务技术队伍，得2分；在淮安市具有或承诺中标后在淮安市设立不少于3人专业售后服务技术队伍，得3分；在盱眙县具有或承诺中标后在盱眙设立不少于3人的专业售后服务技术队伍，得4分；不承诺不得分。 | 6分 |
|  | 技术方案 | 1、方案包括施工计划、施工进度、服务内容、服务体系、保障措施、应急保证措施等，服务方案的合理、可行、全面，服务期内后续技术支持和维护能力以及保障措施的落实，优得3分，一般得 2分，差的得1分，没有不得分，本项最高得3分。 2、培训方案需合理，紧贴项目实际，培训内容的完整、合理、详实，优得3分,一般得 2分，差的得1分，没有不得分，本项最高得3分。 | 6分 |
| 商务部分 | 企业实力 | 1、投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级资质及以上得1分，不提供不得分。 2、投标人具有ISO9001（质量管理体系标准认证）、ISO14001（环境管理体系认证）、ISO27001（信息安全管理体系认证）、ISO20000（信息技术服务管理体系认证）、ISO45001（职业健康安全管理体系认证），每提供一项得1分，不提供不得分。 3、投标人具有信息技术服务运行维护标准（ITSS）贰级及以上的，得2分，不提供不得分。 4、投标人所投交换机设备制造厂商为自主研发企业，技术实力雄厚，具有国家认定企业技术中心认证，提供相关证明材料（含国家相关部门网站查询截图）并加盖投标人公章，得3分，没有不得分。 5、投标人所投交换机设备制造厂商具备TL9000-HSV证书，得3分；提供认监委官网截图、证书复印件并加盖投标人公章。 6、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书CS3及以上的，得2分，不提供不得分。 7、投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书（安全集成服务、安全运维服务方向）的，得2分，不提供不得分。 8、投标人企业资信信用等级为AAA级的得3分，信用等级为AA级的得2分，信用等级为A级的得1分。 注:投标人须提供第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告，否则不予认可。( http://hacx.huaian.gov.cn/index.html) 9、企业业绩 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似业绩的，每提供一个得1分，本项最高得2分，须提供合同和中标通知书，二者缺一不可，复印件加盖公章装订至投标文件中。 | 23分 |
|  | 项目团队 | 1、投标人拟派本项目的项目负责人具有通信与广电工程一级建造师、高级工程师、IT服务项目经理证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 2、本项目拟派的技术负责人具有网络工程师、IT服务工程师，每提供一个得1分，最高得2分。 注：上述人员须提供开标前六个月中任意一个月份的社保证明和证书复印件 | 5分 |

24.4磋商结束后，成交结果将在江苏省盱眙中等专业学校网进行公告。

24.5成交候选人在公告诉期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

25.磋商过程保密

25.1在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与磋商工作无关的人员。

25.2磋商供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

25.3在磋商期间，采购人将指定联络员与磋商供应商进行联络。

六、确定成交及签订合同

26.确定成交供应商

26.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。

27.货物和服务的减少

27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28.质疑处理

28.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3 磋商供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，区政府采购监管部门有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该磋商供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。供应商须以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的格式须按照国家财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，格式详见，否则，采购人不予受理。

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

29.成交通知书

29.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人或代理机构将通知成交供应商。

29.2成交供应商在接到采购人或代理机构通知后五个工作日内必须到采购人或代理机构领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

29.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

30.签订合同

30.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

30.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定进行处理。

31.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32.履约保证金

32.1为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书之前，向采购人或代理机构提交1%的履约保证金。

32.2履约保证金在项目验收合格后无息退还。

32.4如果成交人没有按照29条或30条的规定去做，采购人或代理机构将有充分理由取消该授标。在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选人，或重新磋商。

33.政府采购政策功能落实

33.1政策功能落实：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

33.2小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照询价文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见询价文件第六章示范格式。

（3）企业标准请参照《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》规定自行填写。

33.3残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照询价文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见询价文件第六章示范格式。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.4监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（响应文件中加盖出具单位公章）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33.5对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。

第三部分  合同格式及条款

（一）采购合同主要条款

| 付款方式 | 合同签订生效设备到场后付成交价的40%货款，验收合格后付95%货款，余款一年内无质量问题一次性付清（无息）。 |
| --- | --- |
| 履约时间 | 合同签订后30日历天之内完成 |
| 履约地点 | 盱眙县职业教育集团指定地点。 |

（二）合同格式（仅作参考）

买方：

卖方：

经政府采购，同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”)：

1、合同文件

下列关于淮安市盱眙县政府采购（项目编号）询价通知书及响应文件等是构成本合同不可分割的部分：

（1）卖方提交的询价响应文件；

（2）成交通知书；

（3）买方和卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物及数量

4、合同金额

本合同的总金额(大写)为________元人民币。

5、付款条件

6、履约时间和地点

履约时间：

履约地点：

7、质量保证和售后服务

8、合同纠纷处理

本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国合同法》，由买方直接与卖方进行处理。同时财政监管部门有权根据国家和本省有关政府采购的规定对违规方进行处罚。

9、合同生效及其它

本合同经买方、卖方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致，方可更改。本合同一式六份，买方、卖方、盱眙县船舶碰撞桥梁隐患专项治理领导小组各执二份。

10、…………………………………

买    方：                          卖    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

第四部分   项目采购需求

| 一、视频监控系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 高清摄像机 | 400万1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机 ★最低照度彩色：0.0004 lx。（提供公安部检验报告并加盖供应商公章） 2.8 mm，水平视场角：101.7°，垂直视场角：50.9°，对角线视场角：125.2° 4 mm，水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 6 mm，水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角线视场角：45.2° 宽动态范围:120 dB 景深范围: 2.8 mm：3.1 m~∞，4 mm：3.6 m~∞，6 mm：4 m~∞，8 mm：6 m~∞ 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:NAS（ NFS，SMB/CIFS均支持） 通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 工作温度和湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电源供应:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 防护等级:IP67 补光照射距离:暖光补光，最远可达30 m ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（提供公安部检验报告并加盖供应商公章） | 50 | 个 |  |  |
| 2 | 64路企业级硬盘录像机 | 1.名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），或1路人脸抓拍（视频流）） ； 2.16个人脸名单库，总库容1万张 (平均15KB/张)； 3.支持陌生人报警； 4.支持人脸1V1比对； 5.支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索； 6.支持人脸属性识别； 7.支持人脸评分功能； 8.支持接入混合抓拍事件； 9.支持热成像接入、存储、报警； 10.支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警； 11.支持接入多个客流相机，合并统计客流数据； 硬件规格： 1、2U标准机架式； 2、2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源； 3、8盘位，最高支持10TB硬盘； 4、2个千兆网口； 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口 6、支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘； 7.报警IO：16进4出； 软件性能： 1、输入带宽：320M，输出带宽：256M； 2、开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M； 3、64路H.264、H.265混合接入； 4、最大支持16×1080P解码； 5.支持H.265、H.264解码； 6、平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK； 7、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置8个SATA接口硬盘。 ★可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘； ★可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 320Mbps，最大回放带宽 320Mbps。 ★样机可在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图；针对人脸比对同时显示姓名、相似度；针对车辆报警同时显示车牌；针对人体和车辆目标，可分别显示“人体”、“车辆”。 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 65寸液晶显示器 | 65寸液晶显示器，最低支持3840*1080分辨率，含吊装支架。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 6TB硬盘 | 产品类别：监控硬盘，产品规格：接口类型：SATA 6 Gb/s,缓存：6B4M,产品尺寸:26.1*147*101.6,工作温度:-0C至65C;实际储存量：5900GB.质保三年。 | 8 | 片 |  |  |
| 5 | 24口汇聚交换机 | 1、★要求设备提供10/100/1000M以太网电口≥24个，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，提供官网链接和截图证明； 2、★交换容量≥336Gbps，包转发率≥40Mpps，以官网最小值为准，提供官网链接和截图证明 3、要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为370W； 4、投标产品面板配置PoE供电状态功能的PoE按钮，可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图（含链接）、实物照片； 5、★工作温度-5°-55°，提供官网截图； 6、★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下能够稳定工作，提供官网截图证明； 7、要求设备能够检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； | 4 | 台 |  |  |
| 6 | 超六类室外网线 | 性能等级：六类，产品数量：305米，线规标准：24AWG，传输频率：>250MHz； | 20 | 箱 |  |  |
| 7 | 电缆线2*2.5 | 2*2.5mm纯铜丝二芯护套电源线 | 300 | 米 |  |  |
| 8 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 12 | 个 |  |  |
| 9 | 12芯光缆 | 12芯国产优质光纤； | 300 | 米 |  |  |
| 10 | 机柜 | 名称：42u机柜 规格：600*600*2000mm，42u落地机柜 | 4 | 台 |  |  |
| 11 | 辅材 国产优质 | 包含监控支架、插座、跳线、套管等； | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 熔纤及终端 | 熔纤150芯左右及终端盒 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 施工及调试 | 含所有硬件的安装及调试等； | 1 | 项 |  |  |
| 二、网络系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 无线AP吸顶式 | 工作模式，采用整机三流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式； 天线设计：内置天线； 协商速率：整机协商速率≥833Mbps； ★接口设计：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)； ＃空口优化：支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务。 ＃接入安全：支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。 ★入网证：要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证。 ★所投产品要与原有华三AP管理平台无缝对接,提供对接承诺函加入投标文件中。 | 40 | 台 |  |  |
| 2 | 无线授权 | 增强型无线控制器license授权函-管理40AP-企业网专用-V7专用； | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口+2个千兆SFP光口+2个万兆SFP+光口； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K； 3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间不超过50ms； 5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平；（提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明） 6、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； 7、端口防雷≥10KV；（提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明） 8、支持POE，最高功率370W 9、与核心交换机同品牌，三年原厂质保。 | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 48口交换机 | 1、交换容量≥3Tbps，包转发率≥144Mpps，整机提供≥48个千兆以太网电口+4个万兆SFP+光口； 2、MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K； 3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF； 4、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间不超过50ms； ★5、内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平；（提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明） 6、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）； ★7、端口防雷≥10KV；（提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明） 8、支持POE，最高功率370W； 9、与核心交换机同品牌，三年原厂质保； 10、160根网线做水晶头接入此交换机。 | 4 | 台 |  |  |
| 5 | 万兆光模块 | 万兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离20km | 16 | 个 |  |  |
| 6 | 限位器 | 定制 | 1 | 付 |  |  |
| 7 | 密码锁 | 定制 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 18T企业级硬盘 | 企业级硬盘 HC550 SATA6Gb/s 7200转512M 氦气密封 （WUH721818ALE6L4） | 4 | 块 |  |  |
| 9 | 50PE管道 | 1.名称：配管; 2.规格：PE50管道; | 100 | 米 |  |  |
| 10 | 室外人（手）孔井 | 1.名称：室外手工井; 2.规格：300*300*500MM; | 4 | 个 |  |  |
| 11 | 主线路光纤铺设 | 总机房至高技学生公寓楼铺设，总长度为600米，规格：24芯光缆； | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 光缆终端盒 | 1.名称：24口光纤终端盒 2.规格：24口终端盒满配耦合器、尾纤； | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 布放尾纤 | 1.名称：光纤单模尾纤 2.规格：需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.3关于OM2/OM3的标准；支持：FDDI 100 Mbps、10 base FL、100 base FX、1000 base SX/LX、10G Base LX、Fibre Channel 266 Mbps、Fibre Channel 1000 Mbps、ATM 155 Mbps、ATM 622 Mbps; 接口：提供SC-LC及LC-LC两种，双芯； | 20 | 根 |  |  |
| 14 | 室外超六类网线 | 超六类网线DS-1LN6-UE(国内标配)监控千兆传输305米；材质：无氧铜芯； PVC护套； 千兆信号传输； | 3000 | 米 |  |  |
| 15 | 线槽 | 1.名称：PVC线槽 2.规格：20mm宽 | 200 | 米 |  |  |
| 16 | 辅材 | 包含支架、跳线、套管等； | 1 | 台 |  |  |
| 三、广播系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 壁挂扬声器 | 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级:100±2dB； 3.有效频率范围：160Hz-18kHz； 4.特性灵敏度：92±2dB； 5.总谐波失真：＜5%（250Hz-18kHz）； 6.优质工程塑料注塑成型，扬声器悬边阻尼处理，寿命长，声音清晰； ★7.产品具有“ilac-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告（内容需包含第2、3、4、5项）。（投标时提供复印件并加盖供应商公章） | 13 | 只 |  |  |
| 2 | 广播寻呼话筒 | 1.可弯曲式话筒，操作便捷； 2.支持终端即插即用； 3.具有延时自动关闭功能； 4.话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）； 5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%； 6.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-； 7.频率范围：100Hz-15kHz； 8.失真度MIC：≤1%； ★9.产品具有“ilac-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告。（投标时提供复印件并加盖供应商公章） | 1 | 只 |  |  |
| 3 | 一路音频输出终端 | 1.内置IP解码模块,可实时播放网络音乐、单向接收广播呼叫等。 2.可外接功率放大器、有源音箱等设备。 3.可挂接在网络到达的任何地方，可接受多种 IP 地址修改方式，支持跨网段和跨路由。 4.支持协议TCP/IP协议，支持手拉手级链、MP3/MP2音频格式。 ★5.≥2个网络接口冗余设计；内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调。（投标时提供产品彩页和高清实物图片并加盖供应商公章） 6.具有24V与SC短路两种输出接口；≥1路EMC强插线路输入,输入音量可调节，≥1路EMC线路输出。 7.具有≥8 级的优先级管理功能，本地话筒带有默音电平调节。 8.内置看门狗功能。 9.网络节目源可分为背景广播、业务广播、紧急广播 3 大类，具有≥7 级的优先等级管理功能。 ★10.产品具有中国质量认证中心（CQC）出具的检测报告、中国国家强制性产品3C认证证书。（投标时提供复印件并加盖供应商公章） ★11.所投产品要与原有音响管理平台无缝对接。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 带前置广播功放 | 1.话筒输入接口≥3，辅助输入接口≥2，辅助输出接口≥1； 2.各通道独立音量控制，高音、低音音调可调节，支持有强插自动默音功能； 3.支持 100V、70V 定压输出，4Ω定阻（平衡，不接地）输出； 4.工作状态显示≥5 单位LED显示器，支持输出短路保护、告警； 5.额定功率：≥250W； 6.输出调整率由满载到空载＜3dB； 7.辅助输出≥1V； 8.Mic 输入：600Ω，≤3mV，不平衡； 9.AUX 输入：10kΩ，≤300mV，不平衡； 10.频响：50Hz～16kHz(±3dB)； 11.谐波失真<1%at1kHz，1/3 额定输出电压； 12.信噪比：Mic 输入＞75dB，AUX 输入＞80dB； 13.音调调节：低音±10dB（100Hz），高音±10dB（10kHz）； 14.电源：AC220～240V/50～60Hz，交流保险丝保护，支持直流输出、过载、短路保护。 | 4 | 只 |  |  |
| 5 | 广播专用音箱线RVS2*1.5 | 字母S代表双绞线,字母R代表软线,字母V代表聚氯乙烯（绝缘体）； | 400 | 米 |  |  |
| 6 | 机柜、机架 | 1.名称：42u机柜 2.规格：600*600*2000mm，42u落地机柜 | 1 | 台 |  |  |
| 四、电子围墙报警系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 台式电脑 | 1.CPU类型：英特尔酷睿 i5系列，主频2,9GHz,4核； 2.主板：Intel H470系列； 3.内存：16GB DDR5，插槽数量≥2； 4.硬盘：256G SSD固态(M.2NVME)； 5.显卡：集显； 6.网卡：集成千兆网卡，原厂自带网络同传； 7.声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3，共5个音频接口）； 8.键鼠：原厂标配标准USB 键盘鼠标； 9.USB接口：提供10个接口，其中前置USB3.2 G1接口为≥6个； 10.扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位； 11.机箱：标准立式，≥15L； 12.电源：≥310W； 13.显示器:同品牌21.5寸，高清屏分辨率支持（1920x1080P）； 14. 操作系统：正版Win11 操作系统； 15.质保：提供三年免费质保，交付时要求原厂整机包装，不接受改装机器。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 脉冲主机包 | 主机技术参数： 4线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信。 包含：4线制双防区脉冲主机:1台/避雷器:2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱:1个 | 2 | 包 |  |  |
| 3 | 前端杆件相关 | 4/6线通用中间杆； 材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm | 64 | 根 |  |  |
| 4 | 前端杆件相关 | 4线中间杆附件包； 含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个 | 64 | 包 |  |  |
| 5 | 前端杆件相关 | 4线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个 | 15 | 包 |  |  |
| 6 | 20#合金线 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，400m一盘 | 2 | 盘 |  |  |
| 7 | 高压绝缘导线 | 高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>10KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处； | 2 | 盘 |  |  |
| 8 | 警示牌 | 尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块 | 10 | 块 |  |  |
| 9 | 接地桩 | 电子围栏接地桩； 可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米； | 4 | 根 |  |  |
| 10 | 中心点配置 | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm； 防护等级：IP54，室外防水 ； 内置水平仪，便于辅助安装； 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换； 工作湿度：10％～90％； 工作温度：-20℃～＋60℃； 功耗：静态功耗: 0.96W； 报警功耗：2.7W； 电源：DC 8~16V 0.22A Max； 外壳材质：PC+ABS； 重量：185g； 尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm； | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 485方案 | 电子围栏控制键盘； LCD键盘主机一体化结构/40个485方式防区输入/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话通讯方式/支持短信布撤防/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）//支持软件可视化编程，配置数据导入导出； | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 光纤收发器 | 支持485网络传输； | 1 | 对 |  |  |
| 13 | RVV2*1.5电源线 | 规格：2*1.5铜芯线； | 500 | 米 |  |  |
| 14 | 12芯光缆 | 12芯国产优质光纤； | 500 | 米 |  |  |
| 15 | 门禁设备 | 标准电压：12V； 额定容量：7.0Ah； 尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高）； 重量：约2.13Kg。 | 3 | 台 |  |  |

第二章   响 应 文 件 格 式

【正/副本】

项目名称:

项目编号:

磋商供应商：

二○二二年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

（采购人名称）：

关于       采购项目（项目编号:       ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （磋商服务商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

- 按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）    元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供所需的采购需求。

2、我方同意按照磋商文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件，我们的磋商保证金可被贵方没收。

3、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

4、如果我们成交，为执行合同，我们将按照服务商须知第34条要求提交履约保证金。

5、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在“合同主要条款”中规定的时间内完成设计服务并通过审核。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

磋商服务商名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

注:请磋商服务商另准备两份加盖公章的空白磋商函，以备最终报价用，未加盖公章的最终报价将不予认可。

二、报价一览表

单位:人民币/元

| 序号 | 产品名称（品牌型号） | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

磋商服务商：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：2022年　月　日

注：

1、所有价格系人民币表示。

2、以上报价含所有费用，服务商不得再以其他任何理由要求采购人支付其他任何费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

三、技术规格响应偏离表

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术要求 | 是否 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商：     （加盖公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人签字：

日期:      年  月  日

四、服务承诺

（格式由供应商自定、加盖公章）

五、磋商供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）

六、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由磋商供应商自定、加盖公章）

友情提醒

磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系          的法定代表人。为参与          项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖公章）

年月日

身份证复印件

（只可复印不可粘贴）

注:磋商供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致   （采购单位）    ：

本授权书宣告：

委托方：  地址：

法定代表人：

受托人：姓名 性别： 出生日期：年月日

所在单位：职务：

身 份 证：联系方式：

兹委托受托人代表我公司参加盱眙县职业教育集团组织的项目名称（项目编号:    ）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

年月日

身份证复印件

（只可复印不可粘贴）

注:磋商供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承   诺  书

（采购单位）          ：

我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

日期:      年   月

### 示范格式四

- 中小企业声明函

致 （采购人） :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商: （名称+盖章）

法定代表人:（签字）

日期: 年 月 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。非中小企业不需提供此函。

### 示范格式五

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：