盱眙技师学院校园提升改造单片机实训室项目采购需求

项目采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单片机创新实验开发实训平台 | 套 | 20 |  |
| 2 | 电子工具箱21件（含万用表、60W电烙铁等） | 套 | 20 |  |
| 3 | 扩展模块实验箱（含扩展模块、导线和通信线等） | 套 | 20 |  |
| 4 | 整套实验指导书、整套调试下载软件和实验例程 | 套 | 20 |  |

招标技术要求

| 序号 | 设备名称 | 性能参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单片机创新实验开发实训平台 | - 整体要求： 单片机创新实验开发实训平台集编程、显示、通信接口于一体，实验内容涵盖了《单片机原理与接口》、《单片机控制技术》、《自动化控制》等课程教学，适合大中专院校开展单片机教学实验、课程设计及科研开发。能为各类院校的教学实验、课程设计、毕业设计提供了良好的实验开发环境。也可作为科研、开发工作者的得力助手。直观形象地展示实际自动控制工业场景。该装置主要用于单片机基础应用技术和综合应用技术，包含有单片机原理、各类控制技术、各种数据通信技术、系统设计技术。向用户提供众多外围器件和设备接口，可使用户快速掌握单片机原理及其实用接口技术，充分了解和掌握当今单片机领域流行的各种外设器件应用。同时帮助学生学习工业组态软件的编程和控制技术（总线控制和位控制），把学生培养成为优秀的应用型人才，以适应不断创新的社会需求。 - 电源： 电源输入：二相三线，交流220V±10%，50HZ。 电源输出：交流220V±10%，50HZ。还可以外接DC5v外接电源，具有2路DC3.3v电压输出，接口优质电源开关，电流大、寿命长。 2）额定功率：≤3KW 3）安全保护：具备漏电保护、过载保护、欠压保护。 4）长宽高尺寸：1500 mm*700 mm*1300 mm； - 模块要求： 实训台架要求：1500 mm*700 mm*1300 mm （长*宽*高），其中电源模块采用1.2mm钣金框架静电喷涂而成；桌架均采用2.0mm的冷轧钢板。左侧配置带锁储物柜1个，用于放置工具及资料。右侧设有电脑主机放置箱。实训平台上可以安置一个电脑显示器；底部设有四个万向轮调节机构，便于移动和固定，有利于实训室的布局；整体结构坚固，不易损坏，造型美观大方；采用组装方式，便于运输和安装。 - 控制模块要求： 采用≥1.2mm钣金框架静电喷涂而成。优质钢材做骨架，经过机械加工成型，外表面喷涂彩色环氧聚塑。操作面板文字符号用现代彩色喷描技术处理，面板标识清晰且经久耐用。实训平台提供交流电压220V电源、交流220V电源插座等。实训平台带短路、漏电、过压和欠压等安全保护，安全符合国家标准。 实训平台在由启动和停止按钮控制输出到面板强电柱接口，电源输出由发光管指示，每路电源带有熔断器；电源带有漏电、短路等安全保护；设置有急停开关，用于特殊情况，紧急断电使用。 电脑供电电源：实训台侧面提供单相220V电源，为电脑提供工作电源，电源只受总漏电保护器控制，切断学生实训电源，电脑电源不受影响。 - 电源管理系统要求： 1)该系统能够对实训室设备进行无线电源管理,由平板电脑或智能手机、系统软件、核心控制板及通信模块等组成;核心板采用ESP8285微控制器，支持100-340V电压供电；2)系统采用无线通信模式，无需电脑主站，无需布线； 3)无线电源管理功能使用平板电脑或者智能手机作为移动控制端，具有全部通电、全部断电和任意设备通断电等功能，教师可随时随地处理设备通电需求；（投标人参加投标时，提供满足该项功能的软件运行截图并加盖投标人电子签章，未提供的作负偏离处理） - 主模块硬件要求： 主模块集成USB转串口芯片CH340C，驱动支持最新win7系统，可以实现供电、下载、通讯功能，尤其现在笔记本USB口较少，这种连接方式就能最大限度节省USB端口。主模块尺寸为 1）具有8个LED，单片机最基础学习部分，如流水灯、跑马灯等实验。 2）具有1个大尺寸共阳数码管，学习数码管显示原理。 3）具有8位共阴数码管，2个74hc573锁存，静态显示与动态扫描，分别控制段锁存和位锁存。 4）具有红绿双色8x8点阵，3个hc595芯片驱动，点阵可以拔插，工业LED屏通常使用HC595做信号传输，这里着重学习这个芯片的控制与级联。 5）具有串行信号转并行信号芯片74hc164，通过串口或者模拟串口信号输入，输出8位并口信号，多用于单片机本身端口不够使用的情况。 6）具有反向器CD4069，可以做信号组合试验。 7）具有 EEPROM存储器24c02，IIC总线接口，带有程序保护接口，样例配套单字节、多字节存储，开机次数记忆、上次使用状态记忆等程序。 8）具有DS1302时钟芯片，32768Hz时钟源晶振，三线总线接口，带有备用电源CR1220纽扣电池，样例配套可调时钟、电脑上位机在线更新时钟等程序。 9）具有MAX232串口电平转换，连接2路串口，DB9公口和母口，与板载usb转串口，可以形成3种串口外接方式，方便多种连线驳接。 10）具有RS485芯片，学习485硬件控制原理留有输入信号、控制信号和输出信号端口。 11）具有XPT2046芯片，8位数模/模数转换芯片，提供4路AD输入，和1路DA输出，4路输入接口通过2个电位器切换测试，可以分别通过电位器调节值0-VCC，端口独立，可自行外接，DA端口通过LED灯模拟显示，端口独立可外接，样例配套AD转换测试、DA转换测试、锯齿波输出等。 12）具有喇叭，可播放音乐，替代有源蜂鸣器，样例中含有多种声音模拟，如警笛、救护车声、消防车声、电子琴等。 13）具有2路步进电机接口，可以连接2个4相5线步进电机，通过ULN2003控制，样例提供定位旋转、正反转和综合控制等。 14）具有2路直流电机接口，可以学习直流电机开关控制与调速原理。 15）具有2路大功率继电器，240V/7A，市电专用接线端子，预留常开、常闭、公共接点，可以直接连接220V电器设备，样例提供模拟洗衣机电机控制原理等。 16）具有LCD1602标准插座，带独立的对比度调节电位器，即插即用，针对标准液晶，实现多种模式显示，如移动显示、滚动显示、光标显示、逐字输入等。 17）具有LCD12864液晶标准插座，带独立的对比度调节电位器，可以连接ST7920字库液晶、KS0108非字库液晶等多种标准接口液晶，可以直接插接我们公司配套的真彩屏，样例针对ST7920字库液晶编写，如写入用户自编图形或者字符，显示图片，菜单控制等。 18）具有2路独立的18B20温度传感器接口，预留扩展插针，可以把2个连接在一起做单总线控制，也可以分开独立控制，自由度更高，样例可以实际应用，超温报警、上下限设置等。 19）具有高精度热敏电阻，通过AD转换可以测量宽范围温度，学习NTC热敏电阻使用原理，样例提供测温程序。 20）具有通用光敏电阻，通过AD转换可以测量光照变化，用于学习多种光控设备原理和技术。 21）具有8个独立按键，人机接口输入部分重要模块，自由连接，不受硬件限值，按键部分有符合标识，上下左右，退格、回车等，可以自由配置，样例包括外部中断控制、加减控制、开关控制等。 22）具有4x4标准矩阵键盘，带有中断信号输入，可以学习行列扫描、反转扫描、定时扫描、中断扫描，键盘标识齐全，按照标准计算器排列方式，样例提供密码锁、计算器等实用程序。 23）具有火焰传感器，可以检测到火的存在与否，适合做消防。 24）具有标准AT-ISP接口，选购标准AT下载器可以进行AT89s51、52、53等51芯片和Atmega8515等AVR芯片的在线下载和使用。 25）具有可以拔插更换的晶振，为使用不同频率自行做出调整。 26）具有51、AVR双复位电路，提供2种复位，单跳帽切换，可以扩展更多芯片的学习。 27）具有单片机IO口使用双排针连接，为端口共用试验提供极大的便利，有时候同一个端口需要供2个器件使用，单排针连接就不方便。 28）具有使用优质锁紧插座，方便更换芯片，使用寿命长，可以批量编程芯片。 29）具有扩展超声波模块可以做测距模块。 30）具有扩展测速模块可以做电机测速实验。 31）具有扩展人体红外感应模块，可以做人体红外实验。 32）具有扩展16x16红色点阵模块，可以做显示汉字图形等实验。 | 套 | 20 |
| 2 | 电子工具箱 | 包含：数字万用表、60W电烙铁、斜口钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、松香、锡丝、刀片、刷子、直镊、弯镊、电笔、飞线、刀柄、发热芯、吸锡器、海绵、烙铁架、工具箱、电池、电工胶带各一个，共21件。 | 套 | 20 |
| 3 | 扩展模块实验箱（含扩展模块、导线和通信线等） | - 扩展模块硬件要求： 1）提供单片机stc89c52 套件一套，带仿真器，具有LED灯控制、PWM调光控制、温度计、温湿度计、2路电压表、电压表、步进电机控制等上位机Labview源代码和vb源代码。 2）提供ARM核心板一个。 3）arduino uno r3主板一个。 4）AD/DA模块一个、红绿灯交通灯十字路口信号灯模块一个。 5）TTL电平转换模块一个。 6）恒温控制模块一个。 7）智能小车模块一个。 8）电子琴模块一个。 9）点阵屏模块一个。 10）心形LED循环灯套件一套，含套件清单和PCB图。 11）★5V单路继电器模块套件一套，含套件清单和PCB图。 12）★可调稳压电源套件连续可调直流电路模块套件一套，含套件清单和PCB图。 13）★声控光控开关套件一套，含套件清单和PCB图。 14）★8路数显抢答器套件一套，含套件清单和PCB图。 15）★半双工对讲机套件一套，含套件清单和PCB图。 16）外接语音识别模块一个。 17）外接温湿度1602屏显示一个。 18）外接超声波测距模块一个。 19）外接16X16点阵模块一个。 20）外接电机测速模块一个。 21）外接舵机模块一个。 22）外接语音播放模块一个。 23）外接2.4g WIFI模块一个。 24）18b20温度传感器一个。 25）步进电机一个。 26）温湿度模块一个。 27）红外遥控器一个。 28）电机测速模块一个。 29）杜邦线20根。 30）通讯线1根。 | 套 | 20 |
| 4 | 整套实验指导书、整套调试下载软件和实验例程 | 要求： 1）提供配套《51单片机入门到精通》纸质书籍1本。 2）提供配套单片机创新实验开发实训平台软件1套。 3）提供可完成不少于150个单片机实验项目的样例程序和不少于30个实验视频，实验项目如下： 1-I0输出-点亮1个LED灯方法1 2-IO输出-点亮1个LED灯方法2 3-I0输出-点完多个LED灯方法1 4-IO输出-点亮多个LED灯方法2 5-闪烁1个LED 6-不同频率闪烁1个LED灯 7-不同频率闪烁多个LED灯 8-8位LED左移 9-8位LED右移 10-LED循环左移 11-LED循环右移 12-查表显示LED灯 13-双灯左移右移闪烁 14-花样灯 15-PWM调光 16-共阳数码管静态显示 17-1个共阳数码管显示变化数字 18-单个数码管模拟水流 19-按键控制单个数码管显示; 20-单个数码管指示逻辑电平 21-8位数码管显示其中之一 22-8位数码管静态显示其中之二 23-8位数码管动态扫描显示 24-8位数码管动态扫描原理演示 25-数码管显示动态数据 26-9累加 27-99累加 28-999累加 29-9999累加 30-9累减 31-99累减 32-999累减 33-9999累减 34-显示小数点 35-数码管消隐 36-数码管递加递减带消隐 37-数码管左移 38-数码管右移1 39-数码管右移2 40-数码管循环左移 41-数码管循环右移1 42-数码管循环右移2 43-数码管闪烁 44-数码管局部闪烁 45 -定时器0 46-定时器1 47-定时器2 48-产生1mS方波 49-产生200mS方波 50-产生多路不同频率方波 51-1个独立按键控制LED 52-1个独立按键控制LED状态转换 53-2按键加减操作数码管显示 54-多位数按键加减(闪烁)数码管显示 55-多位数按键加减(不闪烁)数码管显示 56-定时器扫描数码管(不闪烁) 57按键长按短按效果 58-抢答器 59-独立按键依次输入数据 60-按键从右至左输入 61-8位端口检测8独立按键 62-矩阵键盘行列扫描 63-矩阵键盘反转扫描 64-矩阵键盘中断扫描 65-矩阵键盘密码锁 66-矩阵键盘简易计算器 67-外部中断0电平触发 68-外部中断1电平触发 69-外部中断0下降沿触发 70-外部中断1下降沿触发 71-T0外部计数输入 72-T1外部计数输入 73-看门]狗溢出测试 74-按键喂狗 75-喇叭发声原理 76-警车声音 77-救护车声音 78-喇叭滴答声 79-报警发声 80-消防车警报 81-音乐播放 82-步进电机转动原理 83-步进电机正反转 84-步进电机按键控制 85-步进电机转速数码管显示 86-步进电机调速原理 87-步进电机综合控制 88-直流电机按键控制 89-直流电机调速控制 90-继电器控制原理 91-双继电器模拟洗衣机电机控制 92-1602液晶静态显示 93-1602液晶动态显示 94-1602液晶滚动显示 95-1602液晶移动显示 96-1602液晶按键输入显示 97-2402存储1个数据 98-24c02存储多个数据 99- 24c02存储花样流水灯 100-24c02记忆开机次数 101-24c02存储上次使用中状态 102-DS1302时钟原理 103-DS1302可调时钟 104-DS1302时钟串口自动更新时间 105- 1602液晶显示DS1302时钟 106-字库ST792012864液晶基础显示 107按键12864显示 108-PCF85911路AD数码管显示 109-PCF85914路AD数码管显示 110-PCF8591 DA输出模拟 111-PCF8591输出锯齿波 112-PCF85911602液晶显示 113-串口通讯 114-串口通讯中断应用 115-RS485基本通讯原理 116-红外接收原理 117-红外解码数码管显示 118-红外解码1602液晶显示 119-红外遥控继电器 120-红外发射原理 121 -双红外发射避障原理测试 122-1个18B20温度传感器数码管显示 123-1个18b20温度传感器1602液晶显示 124-多个18b20温度传感器1602液晶显示 125-超温报警测试 126-温度可调上下限1602显示 127 -舵机扇形摇摆 128-双色点阵1种颜色显示测试 129-双色点阵2种颜色显示测试 130-双色点阵显示特定图形 131 -双色点阵交替图形显示 132-双色点阵双色交替动态显 133-热敏电阻测试数码管显示 134-光敏电阻测试数码管显示 135-自动调光测试 136-串转并数字芯片测试 137-非]数字芯片测试 138-电子琴 139-实用99分钟倒计时器 140-外部频率测试 141-定时做普通时钟可调 142-1602液晶显示的密码锁 143-实用密码锁 144-1602液晶显示的计算器 145-秒表 146-串口测温电脑显示 147-交通灯测试 148-点阵模拟电梯，上行下行 149-点阵流动广告模拟 150-舵机按键控制程序 151-红外解码数码管显示 152-喇叭音量调节 153-485收发测试程序 154-串口驱动HC164 | 套 | 20 |